Fylkesmesterskap 2019

Trøndersk-mesterskap I DESIGN og Tekstil

Programområde: Design og håndverk

Fag: Design og Tekstil

Oppgaveansvarlig: VG 2 Design og tekstil

INNHOLD

- Oppgaven

- FORORD

- Uke 9. Den 1. Mars 2019 arrangeres det Fylkesmesterskap i design og tekstil på Levanger videregående skole i Levanger

- På forhånd tegnes «mønster til hettegenser» av til deltakeren.

BESKRIVELSE AV FORBEREDELSE DAGEN:

Tema: Designe en kul hettegenser med minimum 2 farger.

Hettegenseren må ha følgende elementer: hette- rett kvadratisk utenpåsatt lomme –opplegg i genser og erme med ribb– valgfritt om snor i hette.

Forberedelse 10 timer - 2t 1.dag med design - 8t.2 dag med forberedelse

Idefase og arbeidstegning

Mønster «hettegenser» i boka DET STORE symesterskapet, Tine Solheim

Lage din ide ut fra skissene

Tegne arbeidstegning

Ta ut møsterdelene og legg til sømmonn

Planlegge sømrekkefølge

Klippe og merke

Stoff-forslag Collagestoff og ribb fra Stoff og Stil

BESKRIVELSE AV KONKURANSE DAGEN:

Konkurransedagen syr deltakerne modellen sin etter planlagt søm rekkefølge.

Sømtid 5 timer

Innlevering ideer, arbeidstegning og produktet i mappe.

VEILEDNING OG INSTRUKS TIL DELTAKERNE

Denne oppgaven gjøres kjent for skolene i løpet av uke 2. 2019. Fra da står skolene fritt til å begynne med forberedelser til selve skole konkuransen

NØDVENDIGE MASKINER, MATERIELL OG UTSTYR FOR Å KUNNE LØSE OPPGAVEN

| Utstyr | mengde/antall | Materiell | beskrivelse | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoff | - Ca 2 m | Collage stoff | 140 cm bred | Bør vaskes på forhånd |
| Snor | - Ca 2 m |  |  |  |
| Ribb | - Ca 60 cm |  | 135 cm bred | Bør vaskes på forhånd Kan også evt. brukes som for I hette. |
| Sytråd | - 1 snelle |  |  | Etter fargeønske |
| Overlock maskin | - 1 stk pr elev |  |  |  |
| Symaskin | 1 stk pr elev |  |  |  |
| Symaskinnåler | 1 pakke 80-90 |  | Jesey nåler |  |
| Tvilling Symaskinnåler | 3 stk 80-90 |  | Jesey nåler |  |
| Egen syskrin | I dette syskrinet bør du ha kritt, stoffsaks, papirsaks, trådkutter, målbånd , knappenåler |  |  |  |
| Tegnsaker | Vinkelhake og blyanter/penner Egne tegnesaker |  |  |  |

BEDØMMINGSKRITERIER OG VURDERINGSSKJEMA

Kompetansemål med vurderings-kjennetegn

Kjennetegn på måloppnåelse:

| Lav kompetanse 1 2 |  | Middels kompetanse 3 4 |  | Høy kompetanse 5 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eleven har svært lav og lite kompetanse i faget | Eleven kopierer og gjengir på en enkel måte | Eleven ser noe sammenheng og overfører teori til praksis | Eleven kan til en viss grad drøfte og se sammenheng mellom teori og praksis | Eleven har høy måloppnåelse og drøfter, men ser ikke flere løsninger på problem-stillingen | Eleven har full måloppnåelse og drøfter og er i stand til å se flere løsninger på problem-stillingen |
| - Utvikle og begrunne ideer til produkt |  |  |  |  |  |
| Ingen og få ideer |  | Varierte og begrunnede ideer |  | Videreføring av ideer og tydelig refleksjon over valg |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |
| - Ideskisser |  |  |  |  |  |
| Få og enkle skisser |  | Bruker ulike og egnede teknikker |  | Kreative skisser og reflektert bruk av teknikker |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |
| - Arbeidstegninger |  |  |  |  |  |
| Ingen og enkel arbeidstegning |  | Gjennomført arbeidstegning, enkel analyse |  | Tydelig arbeidstegning med god analyse |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |
| - Sammenføyingsteknikker /renhet |  |  |  |  |  |
| Bruker få og enkle teknikker |  | Bruker ulike og relevante teknikker |  | Er løsningsorientert og drøfter muligheter for flere løsninger |  |
| - Hette |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |
| - Rett kvadratisk utenpåsatt lomme |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |
| - Opplegg hettegenser /erme med ribb |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |
| - Tidsforbruk |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |
| Karakter: Plassering: |  |  |  |  |  |